- CATEGORIE CE (SEMI-REMORQUE)      V3

- Le candidat doit commenter ce qu'il fait. Les commentaires sont en gras et italique.

A bord du véhicule :

1 ) Contrôle de l'immobilisation :

. Je mets le contact si nécessaire.

. Le véhicule est bien immobilisé (position de la commande et/ou voyant allumé).

2) Documents à bord :

- Les porte-documents sont  présents  (en les montrant).

3) Verrouillage de la cabine :

. Je passe une vitesse.

. La cabine est bien verrouillée.

- Je mets le gilet de haute visibilité.

4) Contrôles du véhicule tracteur :

Côté gauche : 	- Pas d’anomalie au niveau de  mes roues et  de ma carrosserie.

- Pas d'anomalie au niveau de ma cabine, de mon vitrage et de mes rétroviseurs.

- A l'avant :	- Pas d'anomalie au niveau de la cabine et de mon vitrage.

- Pas de taches sous l’ensemble de mon véhicule.

- Côté droit :	- Pas d'anomalie au niveau de ma cabine, de mon vitrage et de mes rétroviseurs.

- Pas d’anomalie au niveau de  mes roues et  de ma carrosserie.

- A l'arrière :	- Pas d’anomalie au niveau de ma carrosserie.

5) Contrôles de la remorque :

- Côté gauche : 	- Pas d’anomalie au niveau de  mes roues, de ma bâche et  de ma carrosserie.

- A l'avant :	- Pas d'anomalie au niveau du tablier.

Côté droit :	- Pas d’anomalie au niveau de  mes roues, de ma bâche et  de ma carrosserie.

A l'arrière :	- Pas d’anomalie au niveau de ma carrosserie.

- J’entrouvre une porte (sans l’attacher), je regarde à l'intérieur de la caisse (sans monter) :

- Pas d'anomalie concernant le chargement.

- Je referme la porte et m'assure de son verrouillage.

A bord du véhicule :

6) Mise en marche du moteur :

. Je mets le moteur en marche.

. Les voyants restant allumés sont celui du frein de parc et celui de ......

. Il n'y a pas d'anomalie.

. Je règle mon siège, mon volant et mes rétroviseurs (attention respecter l’ordre).

7) Positionnement du véhicule tracteur :

- J'aligne approximativement  le tracteur avec la semi-remorque.

- Il faut immobiliser le tracteur ( 1 mètre) avant que l'arrière  ne s'engage sous la semi.

- Je descends du tracteur, je vérifie que la sellette est bien inclinée (si mobile), bien graissée et que le verrou coupleur est bien ouvert.

- Je modifie éventuellement la hauteur de la suspension.

8) Compatibilité :

- Systèmes  d'attelage :

- Les systèmes d’attelage sont compatibles.

- Connexions électriques :

- Il y a 1 cordon ABR sur le tracteur et 1 prise ABR sur la semi et ils  sont compatibles.

- Il y a 2 cordons électriques sur le tracteur et 2 prises électriques sur la semi et ils sont compatibles.

- Connexions pneumatiques :

- Il y a 2 flexibles d'air sur le tracteur et 2 prises d'air sur la semi et ils sont compatibles.

- Poids :

. Le chargement à bord de la semi est de … T... Je l'ajoute au PV de la semi qui est de .. T … , ce qui me donne un poids réel de ..T …. Ce poids est inférieur au PTAC de …T….

. J'ajoute les ..T.. de poids réel de la semi au ..T.. de PV du tracteur, ce qui me donne .. T … de	poids réel pour l'ensemble.

. Le poids réel de mon ensemble est inférieur à  mon  PMA de ……T… :

- Distances :

. La distance entre l'arrière de la cabine et l’axe de ma sellette est supérieure à la distance entre l'angle de la semi et la cheville ouvrière.

. La distance entre la cheville ouvrière et les béquilles est supérieure à la distance entre l'angle arrière du tracteur et l’axe de ma sellette.

9) Attelage : (attention à bien respecter l’ordre sauf *)

- Je vais procéder à l’attelage.

- Je recule sous la semi pour approcher la cheville ouvrière à l'entrée du verrou coupleur, ensuite je monte les suspensions pour coller la sellette à la plaque d'attelage.

- Je fais un essai de traction.

- J'arrête le moteur.

- Essai de traction concluant.

- Je descends du véhicule et je vais contrôler le verrouillage du verrou coupleur (sans le toucher).

- Le verrou coupleur est bien verrouillé.

- Je branche les flexibles*.

- Je remonte les béquilles* .

- Je retire la cale*.

- Je desserre le frein de parc de la semi*.

- Je remets les suspensions en position "route".

10) Dimensions et poids :

- La longueur de l'ensemble est de ..,.. m.

- Sa largeur est de .,.. m.

- Sa hauteur est de .,.. m.

- Son  PMA est de ..T…

11) Feux :

A bord du véhicule :

- J'allume les feux de détresse et de croisement.

En dehors du véhicule :

Côté gauche : 	Pas d’anomalie au niveau de   mes feux latéraux et de détresse.

- A l'avant :	Pas d'anomalie concernant les feux de gabarit, de croisement et de détresse.

Côté droit :	Pas d’anomalie au niveau de  mes feux latéraux et de détresse.

A l'arrière :	- Pas d’anomalie au niveau  de mes feux rouges, de gabarit et de détresse.

- A l'adresse de l'inspecteur : Pouvez-vous m'aidez pour le contrôle des feux stop et me rejoindre ensuite dans la cabine ?

- Remonter à bord, fermer la portière, appuyer sur la pédale de frein et attendre le signe de l'inspecteur.

12) Thème tiré au sort

- Thème 1 : documents de bord, triangles, extincteur :

Dans le porte documents  du véhicule tracteur :

.  J'ai la carte grise du véhicule tracteur immatriculé : ......

. La visite technique est valide jusqu'au : ...

. J'ai l'attestation d'assurance du véhicule tracteur immatriculé : .... et valide jusqu'au :...

. J'ai une carte routière de la région.

. J'ai le certificat de taxe à l'essieu.

. J'ai un constat amiable.

. J'ai le manuel d'utilisation.

Dans le porte documents  de la semi-remorque :

. J'ai la carte grise de la semi-remorque immatriculée : ...

. La visite technique est valide jusqu'au : ...

. J'ai l'attestation d'assurance de la semi-remorque immatriculée : ... et valide jusqu'au :...

. J'ai un constat amiable .

. J'ai le manuel d'utilisation .

A bord du véhicule :

. J'ai 2  triangles  de présignalisation (les montrer).

. J'ai 1 éthylotest (le montrer).

. J'ai 1 extincteur en cabine (le montrer).

. J'ai 1 gilet de haute visibilité (si non porté).

En dehors du véhicule :

. J'ai 1 extincteur extérieur (le montrer).

. Thème terminé.

- Thème 2 : feux, dispositifs de contrôle et accessoires :

J'allume les (3) feux demandés  par l'inspecteur.

- Je descends et je vais les contrôler : les feux de ...... sont en bon état et fonctionnent.

L'inspecteur interroge ensuite sur l'emplacement, le fonctionnement ou le rôle de 2 dispositifs de contrôle (voyants, témoins, cadrans, ordinateur de bord, etc.) et 1 accessoire (Essuie-glaces, ventilation, commandes, avertisseur sonore, etc.).

- Thème terminé.

- Thème 3 : niveaux, glaces, rétroviseurs, essuie glaces :

- Côté gauche :	- Le vitrage est propre et en bon état.

- Les rétroviseurs sont en bon état et bien fixés.

- A l'avant : 	- Le vitrage est  propre et en bon état.

- Les essuies  glaces sont en bon état.

J'ouvre la calandre :

- Ici se trouve l'orifice de remplissage du liquide de refroidissement.

- Ici se trouve l'orifice de remplissage de l'assistance d'embrayage.

- Ici se trouve l'orifice de remplissage du lave glace.

- Le remplissage de l'huile moteur et de l'assistance de direction s'effectuent cabine levée.

- Je referme la calandre.

- Côté droit :	- Le vitrage est propre et en bon état.

- Les rétroviseurs sont en bon état et bien fixés.

- Ici se trouve l'orifice de remplissage de l'AD Blue.

- Thème terminé.

- Thème 4 : pneumatiques, roues, suspensions, direction :

Sur le tracteur :

. Il n'y a pas de corps étranger dans le jumelage, la pression semble correcte.

. La bande de roulement est en bon état.

. Les flancs ne présentent ni hernie, ni déchirure.

. Les écrous sont tous présents et apparemment bien serrés.

. Les coussins de suspension sont en bon état, il n'y a pas de fuite d'air.

. Le garde boue est  présent et en bon état.

Sur la semi-remorque :

. Il n'y a pas de corps étranger dans le jumelage,  la pression semble correcte.

. La bande de roulement est en bon état.

. Les flancs ne présentent ni hernie, ni déchirure.

. Les écrous sont tous présents et apparemment bien serrés.

. Les coussins de suspension sont en bon état, il n'y a pas de fuite d'air.

. Le garde boue est  présent et en bon état.

Assistance de direction :

. Le contrôle du niveau d'assistance de direction s'effectue cabine levée.

. Quand le véhicule roulera, j'effectuerai un demi tour de volant de chaque côté pour vérifier s'il n'y a pas de jeu, de point dur ou de bruit anormal (il faudra effectuer cet essai au moment de la reconnaissance du parcours de maniabilité).

- Thème terminé.

Thème 5 : caractéristiques de l'ensemble, plaques, disques de limitation de vitesse, dispositifs réfléchissants, catadioptres, protections latérales et arrière :

- Le tracteur routier est de marque ……, modèle …….., d'une puissance de … CV.

- Le porte à faux avant du tracteur est de .,..m

- Le porte à faux arrière de la semi est de .,..m

Côté gauche :

. Les dispositifs réfléchissants sont présents et en bon état.

. La barre latérale de protection est présente et en bon état.

A l'avant :

. La plaque d'immatriculation est présente  et en bon état.

Côté droit :

. La plaque de tare (du véhicule tracteur) est présente et en bon état.

. La plaque de tare (de la semi-remorque) est présente et en bon état.

. Les dispositifs réfléchissants sont présents  et en bon état.

. La barre latérale de protection est présente et en bon état.

A l'arrière :

. Les dispositifs complémentaires de signalisation, les disques de limitation de vitesse et les catadioptres sont présents  et en bon état.

. La plaque d'immatriculation est présente  et en bon état.

. Le dispositif anti-encastrement est présent  et en bon état.

- Thème terminé.

- Thème 6 : transport de marchandises :

- J'ouvre les portes en assurant la sécurité et je les verrouille en position ouverte.

Je monte à bord, le tablier, les deux parois latérales, le toit et le plancher sont en bon état et semblent étanches. Le chargement est constitué de ……... T de marchandises diverses, bien réparties et correctement arrimées.

- Je redescends, je referme les portes en assurant la sécurité et je vérifie la  fermeture de celles-ci.

- Thème terminé.

13) Interrogation orale

14) Vérification des systèmes de freinage : (attention respecter l’ordre)

- La pression d'air est de ...... bars.

- Je vais tester le frein de parc :

. passage de la 1ère.

. essai de départ sans accélérer.

- Le véhicule est bien retenu.

- Je desserre le frein de parc.

- La pression d'air est de ...... bars.

- Je vais tester le frein de service.

. démarrage sur 1 mètre environ.

. freinage et ne pas lâcher la pédale.

- Le véhicule s'arrête correctement.

- La pression d'air est de ...... bars.

- Les essais de frein sont terminés.

15) Bilan partiel :

16) Exercice de maniabilité :

Au moment de la reconnaissance du parcours, faire le test de contrôle de l'assistance de direction si le thème 4 a été tiré au sort.

17) Dételage : (attention à bien respecter l’ordre sauf *)

A bord du véhicule :

. Je desserre mon frein de parc.

. Je monte les suspensions.

. J’immobilise le véhicule.

. J’arrête le moteur.

. Le frein de parc est serré.

En dehors du véhicule :

. Le sol est stable et peut supporter la charge.

. Je serre le frein de parc de la semi-remorque*.

. Je place 1 cale*.

. Je descends les béquilles*.

. Je débranche les flexibles*.

. J'ouvre le verrou coupleur.

. Je remonte à bord, je démarre le moteur.

. La pression d'air est de ..... bars.

. J'avance (30 cm) pour dégager la cheville ouvrière du verrou coupleur.

. Je descends les suspensions du tracteur (position route).

. Frein de parc serré.

. Je descends du véhicule, je vais contrôler la stabilité de la semi.

. La semi-remorque est stable.

. Je remonte à bord, je dégage le tracteur.

. Je le replace en position initiale.

. J'arrête le moteur.

. Frein de parc serré.

18) Bilan final :