BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL   Conducteur Transport Routier de Marchandises

Nom :

Prénom :

Classe :            1 CRM

Fiche d’Évaluation Pédagogique

HORS CIRCULATION

Catégorie C (30 minutes)

Année scolaire   201     /201

| Critères (FAV si minimum 17 points /21 possibles sans note « E ») | Date |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INTERROGATION ÉCRITE E - 0 - 1 - 2 - 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1- Contrôle de l’immobilisation (frein parc + témoin) 2- Vérification des documents de bord (présence de la pochette) 3- Vérifications générales (verrouillage cabine) | 0 – 1 |  |  |  |  |  |
| 4- Contrôles véhicule Feux (croisement, gabarit, détresse, stop) | 0 – 1 |  |  |  |  |  |
| État carrosserie (aucune anomalie sur toute la caisse + tous les vitrages) | 0 – 1 |  |  |  |  |  |
| Dimensions et PTAC (L x l, hauteur + PTAC) | 0 – 1 |  |  |  |  |  |
| Roues (absence d’anomalie coté droit + gauche) | 0 – 1 |  |  |  |  |  |
| Taches (aucune tache sousl’ensemble du véhicule) | 0 – 1 |  |  |  |  |  |
| Chargement (ouverture 1 porte + absence d’anomalie) | 0 – 1 |  |  |  |  |  |
| 5- Thèmes 0 - 1 - 2 - 3 (note « 2 » si un seul item comporte des erreurs ou oublis, note « 1 » si plusieurs items comporte des erreurs ou oublis, note « 0 » si réponse pratiquement inexistante ou totalement erronée). |  |  |  |  |  |  |
| *1-Documents de bord, triangle, extincteur (concordance et validité certificat d’immatriculation & assurance + présence de la carte routière + taxe à l’essieu + limiteur de vitesse + constat amiable + manuel d’utilisation + triangle de présignalisation + extincteur + gilet jaune si non porté) |  |  |  |  |  |  |
| *2-Feux, dispositifs de contrôles et accessoires (état et le fonctionnement de 3 feux choisis au hasard + indication de l’emplacement + le rôle et le fonctionnement de 2 dispositifs de contrôle et d’1 accessoire) |  |  |  |  |  |  |
| *3-Niveaux, glaces, rétroviseurs, essuie-glaces : (orifices remplissage huile + liquide de refroidis +assistance d'embrayage + lave-glace + assistance de DIR sous cabine + AdBlue + contrôles de l’état et fixation des rétros + état et propreté des glaces et pare-brise + état des essuie-glaces) |  |  |  |  |  |  |
| *4-Pneumatiques, roues, suspension, direction : (Contrôle d’un jumelé : état de la bande de roulement, flancs, pression + corps étrangers + présence et le serrage des écrous de roues + contrôle état des lames, pas de fuite sur amortisseur + présence et état du garde-boue) |  |  |  |  |  |  |
| *5-Caractéristiques du véhicule, plaques, disques limitations de vitesses, dispositifs réfléchissants/catadioptres, protections latérales : (marque, type, puissance, PAF AV et ARR + présence et l’état des plaques de tare + immat, des disques de limitation de vitesse, des catadioptres ARR et latéraux et du dispo complément. de signalis. ARR, des dispo latéraux de protection et anti-encastrement arrière.) |  |  |  |  |  |  |
| *6-Transport de marchandises : (ouverture des portes + contrôles intérieurs : état et étanchéité de la caisse + poids, nature, répartition et calage du chargement ; descente et fermeture du compartiment marchandises + vérif de la bonne fermeture) |  |  |  |  |  |  |
| 6- Interrogation orale* E - 1 - 2 - 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7- Mise en marche moteur (annonce des voyants restés allumés + pas d’anomalie constatée + réglage dans l'ordre : 1=siège, 2=volant, 3=rétros) | 0 – 1 |  |  |  |  |  |
| 8- Vérification des systèmes de freinage** 1°Mise en pression à l’intérieur des réservoirs d’air : annoncerpression suffisante (manomètre) 2° Vérification du frein de parc A : tester la retenue du frein de parc, B : desserrage, C : contrôle pression E - 1 - 2 - 3 3°Vérification du frein de service A : avancer le véhicule, B : arrêt sans lâcher pédale, C : contrôle pression |  |  |  |  |  |  |
| GESTES ET POSTURES gilet jaune / gants / 3points d’appui /porte(s) battante(s). | 0 – 1 |  |  |  |  |  |
| MANŒUVRE n° 1 – 2 – 3 – 4 ÉCHEC ou BON |  |  |  |  |  |  |
| B I L A N F I N A L |  |  |  |  |  |  |

Durant toute l’épreuve : 2 hors-sujet = note « 0 » ; trop de détails sur un point de contrôle = remarque sans pénalisation du candidat ; lenteur excessive = arrêt de l’examen donc candidat AJO ;

* moins d’1/3 des connaissances à l’interrogation orale = note « E »

** note « E » si au moins une erreur à chaque étape

| Grilles de réponses |  |  | date ………………………………… |  |  | date ………………………………… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| questions écrites |  |  | cat C fiche n° ………… |  |  | cat C fiche n° ………… |  |
|  | NOTATION |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | zéro faute ou 1 faute= 3 |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  | 2 et 3 fautes = 2 |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  | 4 fautes = 1 |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  | 5 fautes = 0 |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  | 6 fautes et + = Éliminé |  | 6 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |
|  | Résultats à reporter |  | 8 |  |  | 8 |  |
|  | au recto en respectant |  | 9 |  |  | 9 |  |
|  | les dates d'évaluations |  | 10 |  |  | 10 |  |
| date ………………………………… |  |  | date ………………………………… |  |  | date ………………………………… |  |
| cat C fiche n° ………… |  |  | cat C fiche n° ………… |  |  | cat C fiche n° ………… |  |
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |
| 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |
| 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
| 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |
| 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL   Conducteur Transport Routier de Marchandises

EXAMEN BLANC

Hors Circulation

Catégorie C (30 minutes)

Année scolaire 201…../201…..

|  | Nom prénom classe |  | ……………………………………………………………. 1 CTRM………. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Critères (FAV si minimum 17 points /21 possibles sans note « E ») | Dates |  |  |  |  |  |  |
| INTERROGATION ÉCRITE E - 0 - 1 - 2 - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- Contrôle de l’immobilisation (frein parc + témoin) 2- Vérification des documents de bord (présence de la pochette) 3- Vérifications générales (verrouillage cabine) | 0 – 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4- Contrôles véhicule Feux (croisement, gabarit, détresse, stop) | 0 – 1 |  |  |  |  |  |  |
| État carrosserie (aucune anomalie sur toute la caisse + tous les vitrages) | 0 – 1 |  |  |  |  |  |  |
| Dimensions et PTAC (L x l, hauteur + PTAC) | 0 – 1 |  |  |  |  |  |  |
| Roues (absence d’anomalie coté droit + gauche) | 0 – 1 |  |  |  |  |  |  |
| Taches (aucune tache sousl’ensemble du véhicule) | 0 – 1 |  |  |  |  |  |  |
| Chargement (ouverture 1 porte + absence d’anomalie) | 0 – 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5- Thèmes 0 - 1 - 2 - 3 (note « 2 » si un seul item comporte des erreurs ou oublis, note « 1 » si plusieurs items comporte des erreurs ou oublis, note « 0 » si réponse pratiquement inexistante ou totalement erronée). |  |  |  |  |  |  |  |
| *1-Documents de bord, triangle, extincteur (concordance et validité certificat d’immatriculation & assurance + présence de la carte routière + taxe à l’essieu + limiteur de vitesse + constat amiable + manuel d’utilisation + triangle de présignalisation + extincteur + gilet jaune si non porté) |  |  |  |  |  |  |  |
| *2-Feux, dispositifs de contrôles et accessoires (état et le fonctionnement de 3 feux choisis au hasard + indication de l’emplacement + le rôle et le fonctionnement de 2 dispositifs de contrôle et d’1 accessoire) |  |  |  |  |  |  |  |
| *3-Niveaux, glaces, rétroviseurs, essuie-glaces : (orifices remplissage huile + liquide de refroidis +assistance d'embrayage + lave-glace + assistance de DIR sous cabine + AdBlue + contrôles de l’état et fixation des rétros + état et propreté des glaces et pare-brise + état des essuie-glaces) |  |  |  |  |  |  |  |
| *4-Pneumatiques, roues, suspension, direction : (Contrôle d’un jumelé : état de la bande de roulement, flancs, pression + corps étrangers + présence et le serrage des écrous de roues + contrôle état des lames, pas de fuite sur amortisseur + présence et état du garde-boue) |  |  |  |  |  |  |  |
| *5-Caractéristiques du véhicule, plaques, disques limitations de vitesses, dispositifs réfléchissants/catadioptres, protections latérales : (marque, type, puissance, PAF AV et ARR + présence et l’état des plaques de tare + immat, des disques de limitation de vitesse, des catadioptres ARR et latéraux et du dispo complément. de signalis. ARR, des dispo latéraux de protection et anti-encastrement arrière.) |  |  |  |  |  |  |  |
| *6-Transport de marchandises : (ouverture des portes + contrôles intérieurs : état et étanchéité de la caisse + poids, nature, répartition et calage du chargement ; descente et fermeture du compartiment marchandises + vérif de la bonne fermeture) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6- Interrogation orale* E - 1 - 2 - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7- Mise en marche moteur (annonce des voyants restés allumés + pas d’anomalie constatée + réglage dans l'ordre : 1=siège, 2=volant, 3=rétros) |  | 0 – 1 |  |  |  |  |  |
| 8- Vérification des systèmes de freinage** 1°Mise en pression à l’intérieur des réservoirs d’air : annoncerpression suffisante (manomètre) 2° Vérification du frein de parc A : tester la retenue du frein de parc, B : desserrage, C : contrôle pression E - 1 - 2 - 3 3°Vérification du frein de service A : avancer le véhicule, B : arrêt sans lâcher pédale, C : contrôle pression |  |  |  |  |  |  |  |
| GESTES ET POSTURES gilet jaune / gants / 3points d’appui /porte(s) battante(s). |  | 0 – 1 |  |  |  |  |  |
| MANŒUVRE n° 1 – 2 – 3 – 4 ÉCHEC ou BON |  |  |  |  |  |  |  |
| B I L A N F I N A L |  |  |  |  |  |  |  |

Durant toute l’épreuve : 2 hors-sujet = note « 0 » ; trop de détails sur un point de contrôle = remarque sans pénalisation du candidat ; lenteur excessive = arrêt de l’examen donc candidat AJO ;

* moins d’1/3 des connaissances à l’interrogation orale = note « E » ;

** note « E » si au moins une erreur à chaque étape

| Grilles de réponses |  |  | date ………………………………… |  |  | date ………………………………… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| questions écrites |  |  | cat C fiche n° ………… |  |  | cat C fiche n° ………… |  |
|  | NOTATION |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | zéro faute ou 1 faute= 3 |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  | 2 et 3 fautes = 2 |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  | 4 fautes = 1 |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  | 5 fautes = 0 |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  | 6 fautes et + = Éliminé |  | 6 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |
|  | Résultats à reporter |  | 8 |  |  | 8 |  |
|  | au recto en respectant |  | 9 |  |  | 9 |  |
|  | les dates d'évaluations |  | 10 |  |  | 10 |  |
| date ………………………………… |  |  | date ………………………………… |  |  | date ………………………………… |  |
| cat C fiche n° ………… |  |  | cat C fiche n° ………… |  |  | cat C fiche n° ………… |  |
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |
| 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |
| 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
| 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |
| 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |